## 化学危险品管理制度

第一条 为了加强实训基地化学危险品管理工作，确保化学危险品的安全、合理使用，特制定本管理制度。

第二条 化学危险品，系指国家标准《危险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品七大类。

第三条 危险品的储藏保管

1、危险品必须指定专人保管，存放地点必须符合安全要求，配备必要的消防和防护设备。

2、危险品仓库内，严禁烟火；杜绝一切可能产生火花的因素。

3、危险品进入仓库时，应进行严格的检查和验收，并做好入库登记工作。

4、性质互相抵触或灭火方法不同的化学危险品不可存放一起。

5、遇木材着火的物品如过氯酸不能直接放在木架上。

6、蒸汽有毒或蒸汽与空气混合后易引起爆炸的物品，应将瓶塞严密封闭，并放置在阴凉处，且须注意通风。

7、盛放易燃或自燃气体的气瓶和油脂等物品，不得与氧气瓶存放在一起。

8、盛装压缩气体的钢瓶，应按规定定期进行技术检验。

9、存放易燃、易爆物品的库房，夏季应有防暑降温措施，保证库内温度不超过30℃。

10、毒害物品必须放在坚固的铁橱内。

11、对储存的危险品，应定期检查，防止泄漏、变质、自燃或爆炸事故。

第四条  化学危险品的领发和使用

1、实验需要，领用危险品时，应根据使用情况，领取最少数量；对使用危险品的教职工，应加强安全教育和安全操作方法的指导。

2、领用剧毒物品如氰化钾、砷化物、生物类危险品，必须详细写明用途、领取数量，经系主任和系党组书记共同签章同意后，才可领取。

3、剧毒物品、生物类危险品和放射源的领用和保管，须由熟悉有关危险品业务知识的人员管理，采用双锁双人保管。

4、学生在使用危险品时，教师应详细指导安全操作方法，且采取必要的安全防护措施。

5、实验结束后，实验教师和实验员应立即对危险品按相关要求进行处理，达到无危害排放。

第五条 本制度由生物与食品技术综合实训基地负责解释，如有与学校相关规定不符或抵触之处，应以学校规定为准；

第六条 本制度自公布之日起施行。